UNIVERSIDADE PAULISTA CAMPUS RIBEIRÃO PRETO

ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA)

Fonte linear Regulada com Monitoramento Digital

Prof. Matheus Kotaki

Aluno: Luiz Henrique Luz Santos RA: F35CBF8

Aluno: Maycon Matheus Belchior da Silva RA: H7532E8

Aluno: Felipe de Oliveira Canjerano RA: G891988

Aluno: Marcos Vinicius Soares RA: F35CBA7

Aluno: Luís Gustavo Novaes R. Zanini RA: R9519I0

RIBEIRÃO PRETO

2026

Este relatório apresenta o desenvolvimento da Atividade Prática Supervisionada (APS) da Engenharia Elétrica (Eletrônica) no primeiro semestre letivo de 2026. O objetivo principal do trabalho consiste na construção de uma fonte de alimentação linear 12 volts ajustável e na realização de testes experimentais no projeto. Essa atividade tem o intuito de colaborar diretamente no aprendizado do curso integrando realizações práticas com o conhecimento teórico apresentado ao longo do quinto semestre do curso. Nas seguintes etapas, o relatório apresenta seções importantes que ajudam na compreensão e validação do trabalho, como a fundamentação teórica dos conceitos principais do projeto, método de construção adotado, materiais utilizados, cálculos teóricos e comparações com valores medidos, confirmação do objetivo do projeto, uma conclusão do trabalho detalhando as dificuldades e opiniões obtidas pelo grupo e uma série de testes essenciais para validar o funcionamento e garantir a segurança na utilização da fonte linear.

This report presents the development of the Supervised Practical Activity (APS) in Electrical Engineering (Electronics) during the first semester of 2026. The main objective of the work is to construct a 12 volt adjustable linear power supply and to carry out experimental tests of the project. This activity aims to contribute directly to the learning process of the discipline, integrating practical achievements with the theoretical knowledge presented throughout the fifth semester. In the following stages, the report presents important sections that aid in the understanding and validation of the work, such as the theoretical foundation of the main concepts of the project, the construction method adopted, the materials used, the theoretical calculations and comparisons with measured values, the confirmation of the project's objective, a conclusion detailing the difficulties and opinions obtained by the group, and a series of essential tests to validate the operation and ensure the safety in the use of the linear power supply.

Sumário

1	Introdução	5

1.1	Objetivo	5

2	Fundamentação Teórica	6

2.1.1	Retificação e Filtragem	6

2.1.2	Regulação Linear	7

2.1.3	Proteção Contra Sobrecorrente	8

2.1.4	Sistema Microcontrolado	8

3	Materiais e Métodos	9

3.1	Projeto do Circuito	9

3.2	Montagem Experimental	9

3.3	Esquemático	9

3.4	Funcionamento dos componentes	9

3.5	Cálculos	9

3.6	Algoritmo	9

4	Resultados Experimentais	9

4.1	Regulação de Tensão	9

4.2	Variação da Carga	9

4.3	Comparação de Medição	9

4.4	Teste de Sobrecorrente	9

5	Discussão	10

6	Conclusão	10

7	Referencias	10

Tabelas

Tabela 1 - Equipamentos e Materiais Utilizados	4

Equações

Equação 1 Tensão de ondulação na entrada do regulador	9

Figuras

Figura 1	3

# Introdução

Uma fonte de tensão ajustável é um equipamento muito utilizado na área eletrônica, em trabalho, cursos e graduações. A fonte é um objeto que, quando energizado em 127/220 V, pode transformar essa energia de alternada para contínua. Sua funcionalidade consiste em energizar circuitos através de pontas de prova conectadas.

Geralmente as pessoas que precisam utilizar a fonte de tensão, apenas conectam ela em alguma tomada qualquer, fazem ajustes na tensão de saída necessária e a utilizam, porém, é importante para seus usuários que entendam como ela funciona.

O que há dentro de uma fonte de tensão ajustável? Como funciona o sistema dentro de uma fonte? Quais circuitos são necessários para gerar uma tensão contínua na saída da fonte? Essas perguntas podem ser respondidas criando a sua própria fonte de tensão ajustável.

A Atividade Prática Supervisionada do quinto semestre do curso Engenharia Elétrica (Eletrônica) da UNIP, consiste em realizar a montagem de uma fonte de tensão ajustável completa, com a ideia de ajudar os alunos a entender como funciona o equipamento que é muito utilizado pelos próprios estudantes.

## Objetivo

O projeto consiste em realizar a montagem de uma fonte de tensão linear ajustável. Essa fonte precisa de uma tensão de saída ajustável de 0 ~ 12 V ou mais, uma corrente máxima maior ou igual a 1 A, alimentação a partir da rede elétrica e uma saída estabilizada. Alguns requisitos também são obrigatórios, como o uso de um retificador de diodos, capacitor de filtragem, referência de tensão, transistores na função de regulador, ajuste manual da tensão de saída através de potenciômetros e o circuito deve permitir o controle contínuo, operação em regime linear e estabilidade sob cargas.

Além desses requisitos, uma etapa importante que os alunos devem se atentar é a proteção contra sobrecorrentes, o grupo deve usar componentes discretos como o resistor shunt, justificar seu funcionamento e demonstrar a atuação na prática, além de que o monitoramento da fonte deve ser digital através de um microcontrolador de forma coerente e que não comprometa o funcionamento da fonte.

Após a montagem da fonte, os alunos têm como objetivo realizar testes no funcionamento da fonte como a regulamentação de tensão, variação de carga, comparação de medição e testes na sobrecarga, e também realizar um relatório técnico explicando o passo a passo da construção do projeto.

# Fundamentação Teórica

### Retificação e Filtragem

Para a realização da retificação e filtragem precisamos entender o conceito de diodos e capacitores.

De acordo com o livro “Dispositivos eletrônicos e teoria dos circuitos” de Robert L. Boylestad e Louis Nashelsky (BOYLESTAD E NASHELSKY), os diodos são semicondutores com a funcionalidade de conduzir corrente em somente um sentido e agir como um circuito aberto para qualquer tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto.

Os diodos são feitos de silício e germânio e possuem dois terminais, o ânodo e o cátodo. Quando o ânodo é energizado na tensão positiva, e o cátodo no negativo, obtemos a polarização direta, nessa polarização o diodo trabalha conduzindo a carga no circuito e recebe uma queda de tensão de 0,7 V para os diodos de silício, que são os mais comuns.

Quando o diodo é polarizado inversamente da polarização direta, obtemos a polarização reversa, o diodo trabalha como um circuito aberto, pois não conduz carga no circuito.

Segundo o livro “Análise de Circuitos Elétricos com aplicações” de Matthew N. O. Sadiku, Sarhan M. Musa e Charles K. Alexander (SADIKU, MUSA E ALEXANDER), os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam energia para que seja recuperada em um momento posterior. Esse componente se opõe à variação de tensão, bloqueia passagem de corrente elétrica contínua e armazena energia, se comportando como um filtro de tensão, e possuem dielétricos de cerâmica, mica, poliéster, papel ou ar.

Circuitos retificadores são circuitos eletrônicos que convertem corrente alternada para corrente contínua através de uma combinação de diodos. O mais eficiente é o circuito retificador de onda completa, utilizando uma ponte de quatro diodos, dois diodos da ponte conduzem por vez, aproveitando o semiciclo positivo e negativo da onda, gerando mais estabilidade da onda na saída do circuito.

O capacitor serve para filtrar a tensão que sai do circuito, ele se enche até o pico e descarrega de forma suave na carga do circuito, fazendo a tensão de saída ter poucas oscilações.

### Regulação Linear

Para a realização da Regulação linear precisamos entender o conceito de diodo Zener e Transistor na configuração Coletor-Comum.

Diferentemente de um diodo comum, o diodo Zener trabalha polarizado inversamente. Quando polarizado diretamente, ele trabalha como um diodo comum, porém, quando polarizado reversamente, mantém uma tensão constante de acordo com sua tensão de ruptura.

Para ativar o diodo Zener, a tensão no cátodo do diodo precisa atingir a tensão de ruptura do componente, após atingir a tensão de ruptura do diodo, qualquer oscilação ou variação de tensão que passar por ele não alterará na tensão de saída, pois sua função consiste em manter uma tensão fixa nos terminais. O diodo Zener é muito utilizado em circuitos reguladores para manter uma tensão fixa, utilizando também um resistor de carga.

De acordo com Boylestad e Nashelsky, o transistor é um dispositivo de silício semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo N e uma do tipo P ou vice versa. Sua função consiste em amplificar ou controlar o fluxo da corrente em um circuito, este dispositivo possui três terminais: base, coletor e emissor.

O transistor na configuração Coletor-Comum possui alto valor de impedância de entrada e baixo valor de impedância de saída, sendo assim, na região ativa esse componente trabalha como um regulador, variando a impedância dentro do próprio componente. Essa configuração de transistor consegue manter a tensão de saída proporcional à tensão de entrada (base) do componente.

O circuito regulador linear utiliza do transistor e diodo zener para estabilizar a carga que vem do circuito retificador. A tensão da base do transistor é estabilizada pelo diodo Zener e ajustada através de um potenciômetro ou divisor de tensão, estabilizando e controlando toda a tensão de saída. Desse modo, o diodo Zener fixa um valor constante para tensão da base, através do potenciômetro ou divisor a tensão se torna ajustável, a tensão entra na base do transistor, e na configuração coletor-comum, o transistor trabalha como uma resistência flexível.

### Proteção Contra Sobrecorrente

Na realização de um circuito de proteção contra sobrecorrente, precisamos entender o conceito do Resistor Shunt e sobre o Transistor como chave.

O resistor Shunt é um resistor com baixa resistência utilizado para medir correntes em circuitos e proteger circuitos juntamente com um transistor como chave. Por ter baixa resistência, a queda de tensão nesse resistor é proporcional a corrente do circuito, vemos através da lei de ohm (V = I R).

Já o transistor como chave atua de uma forma um pouco diferente. Os transistores como chave trabalham em duas regiões, a de corte e saturação. O transistor fica na região de corte quando não circula corrente na base, bloqueando toda a circulação de carga que passar por ele, na região de saturação o transistor circula corrente em sua base, permitindo que a corrente que circula do coletor para o emissor flua normalmente. Dessa forma, o transistor como chave atua como um interruptor que ativa e desativa a circulação de corrente no circuito para proteger.

O circuito de proteção contra sobrecorrente consiste em manter o resistor Shunt em série com a saída do circuito e conectada na base do transistor como chave. Quando a corrente está abaixo do limite permitido e estipulado pelo circuito, o transistor permanece na região de corte (desligado) pois não há corrente circulando em sua base. Quando a corrente ultrapassa o limite estipulado, a queda de tensão no resistor Shunt aumenta, fazendo assim o transistor entrar na região de saturação (ligado). Quando o transistor como chave está saturado, a corrente indesejada é desviada protegendo o circuito completo.

### Sistema Microcontrolado

# Materiais e Métodos

## Projeto do Circuito

## Montagem Experimental

## Esquemático

## Funcionamento dos componentes

Diodos Retificadores (1N5406) são posicionados em forma de ponte que fazem esses semicondutores conduzirem corrente em pares durante dois semi-ciclos (positivo e negativo), fazendo assim, a corrente alternada que vem do transformador ser convertida em corrente contínua.

Capacitores de filtro (4700 µF) atuam como filtro, eles guardam a energia nos pontos de pico das ondas e descarregam de forma suave reduzindo a oscilação da tensão, entregando uma tensão mais regular e estável.

Diodo Zener (1N4744A) trabalhando na região de ruptura inversa, esse diodo consegue fixar a tensão de referencia que chega no potenciômetro, independe das oscilações que tiverem na entrada do circuito, a tensão no diodo Zener não oscila.

Resistor de polarização (330 Ω) serve para limitar a corrente que circula no diodo Zener, evitando sobreaquecimento ele permite o diodo Zener trabalhar na região ideal com segurança e polariza o diodo.

Potenciômetro (11k Ω) atua como um divisor de tensão ajustável, ele posicionado em paralelo com o diodo Zener e conectado na base do transistor de potência, pode ajustar a tensão de saída da fonte conforme o giro do seu eixo.

Transistor de Potência (TIP120) é o principal regulador do circuito pois oferece um ganho alto de corrente, ele recebe uma corrente baixa em sua base que serve como controle para uma corrente maior que vai para a carga.

Transistor de Proteção (BC547) age como uma chave de proteção no circuito, esse transistor monitora a queda de tensão nos resistores de proteção, quando essa queda passar de 0,7 V ele desvia a corrente de sua base diretamente ao GND, desta forma, protegendo o circuito de um curto-circuito ou sobrecorrente.

Resistores de Proteção (0,33 Ω; 0,22 Ω) em série na saída da fonte, servem para converter a corrente da saída em tensão, sendo assim, fazendo o transistor de proteção conseguir monitorar a segurança do circuito.

Resistores Shunt (0,22 Ω; 0,22 Ω) em paralelo na linha de retorno conseguem gerar uma queda de tensão proporcional à corrente consumida no circuito, sendo essencial para o sistema de medição da fonte.

O capacitor (0,1 µF) serve também como filtro, porém, especificamente para a tensão de referencia no diodo Zener e potenciômetro.

O capacitor (100µF) atua como um filtro focado na estabilidade da fonte, suavizando as transições que acontece no circuito.

## Cálculos

∆Vripple= Imax F × C

Equação 1 Tensão de ondulação na entrada do regulador

Iz= Vin-VzR1→ 18 V-15 V330 Ω=9 mA

Equação 2 Corrente no diodo Zener

Pr= (Vin-Vz)²R1→ (18 V-15 V)²330 Ω=27 mW

Equação 3 Potência dissipada no resistor

Vout=Vbase TIP120-Vbe  (TIP120)→15 V-1,4 V=13,6 V

Equação 4 Tensão máxima na saída

Rproteção=R2+R4 →0,33 Ω+0,22 Ω=0,55 Ω

Equação 5 Resistencia no resistor de proteção

Ilimite= Vbe (BC547)Rproteção → 0,7 V0,55Ω≅1,25 mA

Equação 6 Limite da corrente para proteção do circuito

Rref= R6 →0,22 Ω

Equação 7 Resistencia no resistor de leitura da corrente de referência

Vshunt=I ×Rref

Equação 8 Leitura da tensão correlacionada a corrente de referência

Pd LM7812=Vin-Vout ×Iout →18V-12V ×0,5 A=3 W

Equação 9 Potência dissipada (LM7812)

∆Il LM2576= Vin-Vout ×VoutVin ×F ×L  → 12 V-5 V ×5 V12 V ×52 kHz ×100µH =0,56 A

Equação 10 Ondulação de corrente no indutor (LM2576)

Ipico=Iout+ ∆Il2 → 1 A+ 0,56 A2=1,28 A

Equação 11 Valor da corrente de pico no indutor

Pd LD1117=Vin-Vout ×Iout →5 V-3,3 V × 0,2 A=0,34 W

Equação 12 Potência dissipada (LD1117)

VU2B=Vout × R12R3+R12 →15 V × 1k Ω14k Ω+1k Ω=1 V

Equação 13 Divisor de tensão para leitura de tensão através do ESP32

Ler_V=VU2B

Equação 14 Leitura da tensão no ESP32

RF=RF1+RF2 →15k Ω+ 15k Ω=30k Ω

Equação 15 Realimentação no U2A

GU2A=1+ RFRG1 →1+ 30k Ω10k Ω=4

Equação 16 Ganho de tensão no U2A

Ler_I=GU2A×Ler_Iref (Icarga  × 0,11 Ω)→ 0,44 ×1,27 A=0,558 V

Equação 17 Sinal final da corrente no U2A

ILEDRED= Vin-VDR10 → 3,3 V-2 V180 Ω=7,22 mA

Equação 18 Corrente no LED vermelho

ILEDgreen= Vin-VDR11 → 3,3 V-2 V150 Ω=8,66 mA

Equação 19 Corrente no LED verde

## Algoritmo

# Resultados Experimentais

## Regulação de Tensão

## Variação da Carga

## Comparação de Medição

## Teste de Sobrecorrente

# Discussão

# Conclusão

# Referencias

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 14724: Trabalhos acadêmicos. Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 6023: Informação e documentação. Referências, elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BOYLESTAD, Robert L. e NASHELSKY, L.- Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. 8ed. Prentice Hall do Brasil, 1984/2011).

SADIKU, Matthew N. O.; MUSA, Sarhan M.; ALEXANDER, Charles K. Análise de circuitos elétricos com aplicações. Bookman, 2013/2014.